به نام خدا

| مدرس: مظفر بگ محمدي | دانشگاه ايلام | ترم دوم سال تحصيلي 91-90 | سري دوم تمرينات معماری کامپیوتر |
| --- | --- | --- | --- |

- جدول زیر شامل کد دو دستورالعمل باینری است. دستورالعملها را بدست آورید. اگر کد اول یک عدد طبیعی و کد دوم یک عدد اعشاری باشد، اعداد را مشخص کنید.

| 1010 1110 0000 1011 0000 0000 0000 0100 | الف |
| --- | --- |
| 1000 1101 0000 1000 0000 0000 0100 0000 | ب |

- جدول زیر شامل دو دستورالعمل MIPS است. کد دستورالعملها را بدست آورید. اگر کد اول یک عدد طبیعی و کد دوم یک عدد اعشاری باشد، اعداد را مشخص کنید.

| Add $1, $2, $0 | الف |
| --- | --- |
| Lw $5 41($3) | ب |

- جدول زیر شامل کد دو دستورالعمل بصورت هگزادسیمال است. دستورالعملها را بدست آورید. اگر کد اول یک عدد طبیعی و کد دوم یک عدد اعشاری باشد، اعداد را مشخص کنید.

| 0xAE0BFFFC | الف |
| --- | --- |
| 0x800BFFC0 | ب |

- قطعه کدهای زیر را به زبان MIPS ترجمه کنید. تمام فرضهای خود را به دقت مشخص کنید.

| for (i=0; i<10: i++) a+=b; | الف |
| --- | --- |
| while (a < 10) { d[a]=b+a; a+=1; } | ب |

- قطعه کدهای زیر را به زبان MIPS ترجمه کنید. تمام فرضهای خود را به دقت مشخص کنید.

| int m=100; main (){ int x=10; int y=20; int z; z=my_func(x,m); } int my_func(int x, int y) { return x-y; } | الف |
| --- | --- |
| main () { lf(1); } int lf(int f){ int r; r=f+1; if (f>5) return r; lf(r); } | ب |

- با استفاده از الگوریتم های ضرب معمولی و بوث عدد 4 بیتی 5 را در عدد 4 بیتی -4 ضرب کنید.

- با استفاده از الگوریتم های اول و دوم تقسیم عدد 6 بیتی 25 را بر عدد 6 تقسیم کنید.

- معادل اعداد اعشاری 10.00135 و 2.125*10-3 را با دقت معمولی ومضاعف بدست آورید. در تبدیل از دسیمال به باینری دقت را برابر 6 بیت در نظر بگیرید. دو عدد را با هم جمع کنید.

برای انجام تمرینات زیر باید از محیط QtSpim استفاده کنید.

از تمرینات زیر چهار مورد را به دلخواه انجام دهید.

- یک کد اسمبلی بنویسید که کار قطعه کد زیر را انجام دهد.

int a[n][m];

acc = 0;

for(i = 0; i < n; i++) {

for(j = 0; j < m; j++) {

acc += a[i][j];

}

}

- کد زیر چکار می کند؟

N:      .word  10

List:   .space 40

.text

main:

lw    $s0, N

or    $s1, $zero, $zero

bge   $s1, $s0, return

la    $s5, List

iter:   mul   $s2, $s1, $s1

sw    $s2, 0($s5)

addi  $s1, $s1, 1

addi  $s5, $s5, 4

blt   $s1, $s0, iter

return: li    $v0, 10

syscall

- یک کد MIPS بنویسید که کار کد C زیر را انجام دهد:

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

int N = 10;

int A[10] = {2, 3, 5,  7, 11, 13,  17,  19,  23,   29};

int B[10] = {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024};

int C[10];

int main() {

int i;

C[0] = 0;

for (i = 1; i < N; i++) {

C[i] = A[i - 1] + B[i];

}

for (i = 0; i < N; i++) {

printf("%d:  %d\n", i, C[i]);

}

return 0;

}

- برنامه های C زیر را به کد MIPS تبدیل کنید.

| // program 1: int main () { write 9; writeln; } | الف |
| --- | --- |
| // program 2: int main () { write (9 + 2 * 4); writeln; } | ب |
| int x; int main () { x = 8; x = 3 + x; write x; writeln; } | ج |

- یک برنامه بنویسید که تعدادی عدد طبیعی از کاربر بگیرد و آنها را جمع بزند. برنامه وقتی ورود اعداد را متوقف می کند که کاربر عدد 0 را وارد کند.

- برنامه ای بنویسید که سه عدد طبیعی را دریافت کرده و مجموع دو عدد بزرگتر را چاپ کند.

- برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کند. اگر عدد منفی بود پیغام خطا چاپ کند. اما اگر عدد مثبت بود معادل حروفی آن را چاپ کند. مثلاً اگر کابر عدد 732 را وارد کند، برنامه پیغام Seven Three Two را چاپ کند.

- برنامه ای بنویسید که 100 عدد اول را محاسبه و چاپ کند.

- یک برنامه ی اسمبلی بنویسید که دو عدد اعشاری با دقت معمولی را بگیرد و عدد بزرگتر را پیدا کند، تفاوت آنها را حساب کرده و چاپ کند.