به نام خدا

| مدرس: مظفر بگ محمدي | ترم اول سال تحصيلي 87-86 | سري اول تمرينات شبکه |  |
| --- | --- | --- | --- |

- فرض کنيد که يک پايگاه داده را مي خواهيد با ماشين از يک مکان به مکاني ديگر حرکت دهيد و اين عمل سه ساعت طول مي کشد. داده ها در 50 DVD به ظرفيت 4.7GB کپي گرديده اند. پهناي باند مؤثر اين انتقال را حساب کنيد.

- فرض کنيد چند جمله اي مولد برابر G(x) = x8 + x7 + x + 1 و داده برابر  101101011010 باشد. جريان بيت ارسال شده را با در نظر گرفتن داده و CRC پيدا کنيد.

- اگر داده دريافتي برابر 10011 باشد و چند جمله اي مولد برابر 11 باشد، آيا در حين انتقال خطايي رخ داده است؟

- رشته 100111110111100101111110 به لايه لينک داده شده است. رشته ارسال شده را پس از درج بيت (bit stuffing) بدست آوريد.

- فرض کنيد چند جمله اي مولد برابر G(x) = x3 + 1 و داده برابر  10011101باشد. جريان بيت ارسال شده را با در نظر گرفتن داده و CRC پيدا کنيد.  اگر در حين ارسال، چهارمين بيت از چپ عوض شود، نشان دهيد که چگونه اين خطا آشکار مي گردد.

- نحوه کد کردن داده 001010110 را توسط روشهاي منچستر و NRZI نشان دهيد. فرص کنيد که در شروع سطح سيگنال برابر صفر بوده است.

- کوچکترين سايز قاب ممکن را در پروتکل CSMA/CD را با در نظر گرفتن پارامترهاي زير محاسبه کنيد. طول رسانه اشتراکي 5000 متر و تاخير انتشار برابر 5ns در هر متر است. پهناي باند رسانه اشتراکي نيز 100Mbps اشت.

- از يک لينک 64-kbps ماهواره اي براي ارسال يک قاب 512 بايتي استفاده کرده ايم. حداکثر throughput را براي پنجره هاي با سايز1 ، 7 ، 15 و 127 محاسبه کنيد. تاخير انتشار رفت و برگشت را برابر 540 در نظر بگيريد.

- در شبکه زير الگوريتم درخت پوشا را اجرا و جدول مربوطه را پر کنيد.

- فرض کنيد مي خواهيد از نقطه A، 100MB داده را از طريق يک لينک با پهناي باند 4Mbps به نقطه B منتقل کنيد. فاصله دو نقطه را 500km فرض کنيد.

  - تاخير کل را بدست آوريد.

  - اگر بين دو نقطه سه روتر وجود داشته باشد و تاخير صف هر روتر برابر 2ms باشد، تاخير کل را دوباره محاسبه کنيد. فرض کنيد پهناي باند تغيير نکرده است.

  - سپس، پهناي پاند موثر هر دو حالت را محاسبه کنيد.