به نام خدا

| مدرس: مظفر بگ محمدي | دانشگاه ايلام | ترم اول سال تحصيلي 84-85 | سري دوم تمرينات مدار منطقي قسمت اول |
| --- | --- | --- | --- |

- با استفاده از گیتهای منطقی یک ضرب کننده 8 بیتی در زبان سخت افزاری verilog طراحی کنید و درستی طراحی خود را با شبیه سازی نشان دهید. تاخیر تمام گیتها را برابر 10ns فرض نمایید. مراحل پیشنهادی انجام تمرین به شرح زیر می باشد:

  - ابتدا یک full-adder 1 بیتی بسازید.

  - سپس یک جمع کننده 4 بیتی ( و یا هشت بیتی) سریال بسازید.

  - سپس با استفاده از آنها ضرب کننده را بسازید.

- نمرات اضافی: در صورتی که موارد زیر را نیز انجام دهید می توانید از نمرات اضافی هر قسمت بهره مند شوید.

  - استفاده از جمع کننده carry lookahead به جای جمع کننده سریال (20% نمره اضافی)

  - استفاده از جمع کننده Manchester  (40% نمره اضافی)

  - انجام هر دو مورد بالا (60% نمره اضافی)

برای ضرب کننده (های) طراحی شده بردارهای تست را تولید کرده و تاخیر مسیر بحرانی را بدست آورید. برای این منظور باید مدار را با ورودیهای مختلف شبیه سازی کنید.