بنام خدا

| مدرس: مظفر بگ محمدي | دانشگاه ايلام | ترم اول سال تحصيلي 84-85 | تمرینات سری چهارم |
| --- | --- | --- | --- |

- یک ماشین مور ( یعنی خروجیها فقط با لبه مثبت کلاک تغیر می کنند) طراحی کنید که تمام دنباله های بصورت 110 را در ورودی تشخیص دهد. از فلیپ فلاپهای D استفاده کنید. جدول حالت، دیاگرام حالت و مدار نهایی را رسم کنید.

- یک تشخیص دهنده دنباله روی دنباله ای سریال از ورودی عمل می کند و وقتی تعداد یکهای خوانده شده از ورودی با مضربی از 5 برابر باشد مقدار خروجی ( z ) را 1 میکند. دیاگرام حالت این ماشین را رسم کنید.

- یک ماشین مور ( یعنی خروجیها فقط با لبه مثبت کلاک تغیر می کنند) طراحی کنید که تمام دنباله های بصورت 1010111 را در ورودی تشخیص دهد. از فلیپ فلاپ D برای تولید خروجی اصلی و از فلیپ فلاپهای JK برای پیاده سازی حالتها استفاده کنید. جدول حالت، دیاگرام حالت و مدار نهایی را رسم کنید.

- یک مدار ترتیبی طراحی کنید که خروجی زیر را تولید کرده و تکرار کند. ابتدا مقدار خروجی به مدت سه پالس ساعت (کلاک) 1 باشد سپس خروجی به مدت دو پالس ساعت 0 باشد. مدار فقط دارای یک ورودی (یعنی پالس ساعت) است.

- در این مساله، شما باید یک ماشین فروش اتوماتیک نوشابه را طراحی کنید. فرض کنید که قیمت هر قوطی نوشابه برابر 300 تومان باشد. دستگاه فقط سکه های 25 تومانی، 50 تومانی، اسکناسهای 100 و 200 تومانی را به عنوان ورودی می پذیرد. در صورتیکه مقدار پولهای داده شده به دستگاه برابر 300 یا بیشتر شود دستگاه یک قوطی نوشابه تحویل داده و مدار reset می گردد. دیاگرام حالت این دستگاه را رسم کنید.

- یک مدار ترتیبی با فلیپ فلاپهای T طراحی کنید که دارای یک ورودی (x) و یک خروجی  (z) باشد که دنباله ای از حداقل دو 0 را که با یک 1 پایان یافته اند را تشخیص دهد (مثل 001 یا 0001 یا  00001 و ... ) خروجی z باید همراه با ورودی یک شود (یعنی ماشین میلی). به مثال زیر توجه کنید:

x:   00010100110010011100100001000 
z:   0001000010001001000010000100

- مساله قبل را به صورت ماشن مور و با فلیپ فلپهای JK حل کنید.