بنام خدا

| مدرس: مظفر بگ محمدي | دانشگاه ايلام | ترم اول سال تحصيلي 84-85 | تمرینات سری پنجم |
| --- | --- | --- | --- |

- یک شیفت رجیستر 4-بیتی طراحی کنید که دارای ورودی سریال سمت راست و چپ و خروجی موازی باشد و مطابق جدول زیر رفتار کند. میتوانید از فلیپ فلاپهای D ، مولتی پلکسرها و تمام جمع کننده استفاده کنید.

Mode Control |   Register Operation

S1 S0      |

=============+======================

0   0      | Add three

0   1      | Shift Left

1   0      | Complement

1   1      | Shift right

- خروجی مدار زیر را (Q) را برای 12 سیکل کلاک نشان دهید. مقدار اولیه رجیستر را برابر   Q = 00110111  فرض کنید.

- با استفاده از دو شمارنده 4 بیتی سنکرون یک شمارنده 8 بیتی سنکرون بسازید. (به صوزت بلوک دیاگرام)

- مساله قبلی را برای شمارنده های آسنکرون تکرار کنید.

- شمارنده مساله قبل را طوری تغییر دهید که دنباله زیر را بشمارد:

012….1421430

- دو شمارنده 4- بیتی طراحی کنید که اعداد فرد و زوج را  به صورت زیر بشمارند:

024….12140

135….13151

- توابع زیر را توسط PAL پیاده سازی کنید. نقشه فیوزها و جدول برنامه ریزی PAL را نشان دهید.

- توابع زیر را توسط PLA پیاده سازی کنید. نقشه فیوزها و جدول برنامه ریزی PLA را نشان دهید.

- توسط ماژولهای 16kx4 RAM و دیکدرهای مناسب یک RAM 64kx4 بسازید.

- می خواهیم که یک مدار حافظه درست کنیم که قادر به نگهداری اطلاعات خروجی یک دوربین فیلم برداری باشد. فرض کنید که سایز ویدئو 640x480 پیکسل است و در هر ثانیه 24 فریم گرفته می شود. مدار مورد نظر باید قادر به نگهداری 30 ثانیه فیلم باشد. همچنین، سایز هر پیکسل را برابر 8 بیت فرض کنید. مقدار حافظه مورد نیاز را تعیین کنید و یک ماژول حافظه مناسب برای این کار پیشنهاد دهید.

- برای جمع کننده موازی موجود در کتاب ( که در کلاس نیز توضیح داده شد)، جدول زیر را کامل کنید.

Time | Reset | Serial Input | Register B | Register A | FA-S | FA-C

=====+=======+==============+============+============+======+======

T0  |   0   |       -      |            |            |      |

T1  |   1   |       0      |            |            |      |

T2  |   1   |       1      |            |            |      |

T3  |   1   |       1      |            |            |      |

T4  |   1   |       0      |            |            |      |

T5  |   1   |       0      |            |            |      |

T6  |   1   |       1      |            |            |      |

T7  |   1   |       1      |            |            |      |

T8  |   1   |       0      |            |            |      |

T9  |   1   |       0      |            |            |      |

T10 |   1   |       1      |            |            |      |

T11 |   1   |       0      |            |            |      |

T12 |   1   |       0      |            |            |      |

T13 |   1   |       1      |            |            |      |

T14 |   1   |       0      |            |            |      |

T15 |   1   |       0      |            |            |      |

T16 |   1   |       0      |            |            |      |

T17 |   1   |       0      |            |            |      |

T18 |   1   |       0      |            |            |      |

T19 |   1   |       0      |            |            |      |

T20 |   1   |       0      |            |            |      |