به نام خدا

| مدرس: بگ محمدي | ترم اول سال تحصيلي88-87 | سري اول تمرينات مدار منطقي |  |
| --- | --- | --- | --- |

- توضیح دهید که چگونه می توان از مبنای 4 به مبنای 16 رفت یا از مبنای 16 به مبنای 4 برگشت. مثال بزنید.

- اعداد زير را به مبناهاي دودويي، هشت و شانزده ببريد. براي قسمت صحيح اعداد دودويي بدست آمده مکمل 1 و مکمل 2 را مشخص کنيد.

الف: 2546.45

ب: 1030.125

- اعمال زير را در مبناي دو انجام دهيد. براي انجام عمل تفريق از مکمل دو استفاده کنيد.

الف: 8(365)*8(23)

ب: (01000110)2-(2D)16

ج: (23)16+(760)8

الف: 8 (304)-8(67)

- عبارات زير را با استفاده از جبر بول تا حد امکان ساده کنيد. مدار منطقي  عبارت ساده شده و عبارت اصلی را رسم نمایید.

الف: AB’+B’C’+A’C’

ب: x’+xy+xz’+xy’z’

ج:A’B(D’+C’D)+B(A+A’CD)

د: (A’+B+C) (A+B’+C’) (A+B’+C) (A’+B+C’)

- عبارات زير را بدون استفاده از جدول درستي به صورت حاصل جمع مینترمها و حاصلضرب ماکسترمها بنویسید.

الف: AD+AC’+BC

ب: (C+A’D)(B’+D’)

- توابع بولي زير را با استفاده از جدول کارنا ساده کنيد:

الف: F(A,B,C,D)= ∑m(0,2,4,5,6,11,12,13)

ب: F(A,B,C,D)= ∑m(0,1,2,3,4,10,11)

ج: F(w,x,y,z)= ∏M(0,6,8,9,12,13,14)

د: M(0,1,2,5,6,8,9,10,13,15) F(A,B,C,D)= ∏

- توابع بولي زير را با استفاده از جدول کارنا و با توجه به حالات بي اهميت ساده کنيد:

الف:m(0,4,6,13,14) F(A,B,C,D)=∑ و d(A,B,C,D)=∑(2,8,10)

ب: F(w,x,y,z)= ∑m(0,1,3,7,9,12,14), d(w,x,y,z)= ∑(2,10,11)

ج: F(A,B,C,D)= ∏M(0,1,2,3,5,9,11) و d(A,B,C,D)=∑(8,10,15)

د: F(w,x,y,z)= ∏M(0,6,8,9) و d(w,x,y,z)=∑(2,3,10,12,13,15)

- مدار زیر را طوري تغيير دهيد که فقط از گيتهاي NAND استفاده کند. سپس پياده سازي فقط NOR مدار را بدست آوريد.

- فرض کنيد که مي خواهيم مداري طراحي کنيم که نتيجة راي گيري اعضاي يک جلسة چهار نفره را مشخص  کند و فرض کنيد که ارزش راي افراد حاضر در جلسه به ترتيب برابر 1 و 2 و 3 و 4 باشد. درصورتي که مجموع راي افراد از چهار بيشتر باشد نتيجة راي گيري مثبت تلقي مي شود. جدول درستی مسأله را تشکيل دهيد و تابع حاصل را به فرمهاي SOP و POS نشان دهيد. سپس از طريق جدول کارنا تابع را ساده کنيد.