به نام خدا

| دانشگاه ايلام | ترم اول سال تحصيلي 88-87 | امتحان میان ترم |
| --- | --- | --- |
| مجموع نمرات: 105 | وقت امتحان: 2 ساعت و نیم |  |

- تبدیل مبنا (10 نمره):

الف: عدد 219.375 را به مبنای 12 ببرید. (تا 4 رقم دقت) (5 نمره)

ب: عمل 8 278*136 را در مبناي 8 انجام دهيد (5 نمره)

- جبر بول: با استفاده از جبر بول ثابت کنید: (5 نمره)

xy+x´z+yz=xy+x´z

- جدول کارنا: تابع بولي زير را با استفاده از جدول کارنا و با توجه به حالات بي اهميت ساده کنيد.(7 نمره)

F(A,B,C,D) = ∏M(0,1,3,4,7,13,14,15)*d(8,10)

- مینترم و ماکسترم: ساده شده عبارت زیر را بدست آورید:  (8 نمره)

F(A,B,C,D) = ∑m(0,1,2,8,11) * ∏M(2,11)

- دیکدر: تابع F(A,B,C)= ∑m(0,1,2,7) را با استفاده از یک دیکدر مناسب پیاده کنید. دقت کنید که فقط مجاز به استفاده از گیتهای NOR هستید. (8 نمره)

- مولتی پلکسر:  نشان دهید چگونه می توان گیتهای منطقی دو ورودی را با مولتی پلکسر 2 به 1 ساخت. ( 9 نمره)

- دیکدر: یک دیکدر 3 به 8 بسازید. دقت کنید که فقط می توانید از دیکدرهای 2 به 4 استفاده کنید. (9 نمره)

- مولتی پلکسر: با مولتی پلکسرهای 4 به 1 یک مولتی پلکسر 10 به 1 طراحی کنید. (9 نمره)

- طراحی: مداری طرح کنید که تعداد یکهای عدد 6 بیتی A را نشان دهد. (راهنمایی: ابتدا تعداد یکها در 3 بیت را بشمارید. سپس، نتایج حاصله را با هم ترکیب کنید). (20 نمره)

- جمع کننده و مولتی پلکسر: مداری طرح کنید که مطابق جدول زیر رفتار نماید. A و B چهار بیتی هستند: (20 نمره)

| S=2A-B | C=0 |
| --- | --- |
| S=2B-A | C=1 |