به نام خدا

| وقت امتحان: 120 دقیقه | ترم دوم سال تحصيلي 84-85 | امتحان نهایی درس مدار منطقی |  |
| --- | --- | --- | --- |

- مدار زیر را آنالیز کنید و معادلات حالت و تحریک، جداول حالت و خروجی و دیاگرام حالت و دیاگرام زمانی را نشان دهید. (4 نمره)

- یک ماشین مور (یعنی خروجیها فقط با لبه مثبت کلاک تغیر می کنند) طراحی کنید که تمام دنباله های بصورت 11011 را در ورودی تشخیص دهد. جدول حالت و دیاگرام حالت را بدست آورید.  مدار نهایی را با استفاده از فلیپ فلاپهای D رسم کنید. (4 نمره)

- با استفاده از فلیپ فلاپهای JK یک شمارنده طراحی کنید که بصورت زیر بشمارد. ( 4 نمره)

071635420…

- خروجی مدار زیر ( یعنی Q0 تا Q3 ) را برای 15 پالس کلاک بدست آورید. حالت اولیه مدار را برابر 0000 در نظر بگیرید. (4 نمره)

D0 Q0 C

T1 Q1 C

D Q2 C Q’2

D3 Q3 C Q0’

clock

- خروجی مدار زیر (Q) را را برای 12 پالس کلاک نشان دهید. مقدار اولیه رجیستر را برابر    (34)16  فرض کنید. (4 نمره)