به نام خدا

| مدرس: مظفر بگ محمدي | دانشگاه ايلام | ترم دوم سال تحصيلي 84-85 | سري دوم تمرينات مدار منطقي |
| --- | --- | --- | --- |

- مدار منطقي مربوط به عبارات زير را رسم کنيد. سپس آنها را طوري تغيير دهيد که فقط از گيتهاي NAND استفاده کند.

الف: AB(C+D)+A’C’(D+B)(C+A)+AB’

ب: (wx’+w’x)(y’z’+yz)(wx’+y’z’+w’yz’)

- معادل فقط NOR عبارات بالا را بدست آورید و رسم کنید.

- با استفاده از مقایسه کننده های چهار بیتی یک مقایسه کننده 16 بیتی درست کنید. در صورت لزوم، می توانید از گیتهای منطقی نیز استفاده کنید.

- یک دیکدر 4 به 16 با پنج دیکدر 2 به 4 که دارای ورودی تواناساز هستند بسازید.

- عبارات زیر را با استفاده از دیکدرهای مناسب و گیت OR پیاده سازی کنید:

الف:m(1,3,5,7) F(A,B,C)=∑

ب:m(1,2,5,7,8,13,14) F(A,B,C,D)=∑

ج: F(w,x,y,z)= ∑m(0, 2,4,6,7,11,12,13)

د: F(A,B,C,D)=∏M(0,1,2,4,10,11)

ه: F(w,x,y,z)= ∏M(0,6,8,9,10,12,13,14)

- با استفاده از گیتهای منطقی و  یک دیکدر 3 به 8 یک مولتی پلکسر 8 به 1 طراحی کنید.

- یک مولتی پلکسر 8 به 1 را در نظر بگیرید فرض کنید که ورودیهای A و B و C به ترتیب به ورودیهای اتنخاب S2 و S1 و S0 وصل شده اند. ورودیهای I0 تا I7 نیز به ترتیب زیر وصل شده اند:I1 = I2 = I7= 0 ، I3 = I5 = 1  ، I0 = I4 = D وI6 = D’ .  تابع بولی معادل خروجی مولتی پلکسر را مشخص کنید.

- با استفاده از مولتی پلکسرهای 4 به 1 یک:

الف: یک مولتی پلکسر 16 به 1 طراحی کنید.

ب: یک مولتی پلکسر 7 به 1 طراحی کنید. (از حداقل گیت ممکن استفاده کنید).

- عبارت زیر را با یک مولتی پلکسر مناسب و یک معکوس کننده پیاده کنید.

- عبارات زیر را فقط با استفاده از مولتی پلکسرهای 4 به 1 پیاده کنید.

(b) F(A,B,C,D) = S (2,4,6,14)

(d) F(W,X,Y,Z) = S (0,1,2,3,5,7,11,13)

- می خواهیم مداری طراحی کنیم که اولویت ورودیها را تشخیص دهد. مدار دارای چهار ورودی I0 تا I3 است. اولویت I3 از همه بیشتر و اولویت I0 از همه کمتر است. مدار دارای سه خروجی است. خروجی OV در صورتی 1 خواهد بود که حداقل یکی از I ها برابر یک باشد. خروجیهای C0 و C1 نیز مقدار ورودی با اولویت بالاتر را نشان می دهند. مثلاً، اگر I0=1 و I2=1 باشند و دو ورودی دیگر برابر صفر باشند، مقدار خروجی برابر 2 (یعنی 10( خواهد بود.

  - ابتدا مدار مربوطه را طراحی و رسم کنید.

  - فرض کنید مدار فوق را تشخیص دهنده اولویت 4 به 2 نامیده ایم. حال، با استفاده از تشخیص دهنده های اولویت 4 به 2 ، گیتهای منطقی و یک مولتی پلکسر 2 به 1 سه تایی، یک تشخیص دهنده اولویت 8 به 3 طراحی کنید. دقت کنید این تشخیص دهنده اولویت دارای 8 ورودی (I0 تا I8) و 4 خروجی (OV ، C0 ، C1 و C2) است.